TP Détection de collision n°3

OBBTree

# Objectif

Implémenter la construction et la visualisation de la structure d’un OBBTree utilisée pour la détection temps réel d’interférences entre un rayon et une OBB.

# Fournitures

Deux préfabs sont à votre disposition. Le 1er, le lapin de Stanford, est composé de 34834 sommets et 69451 faces. Le 2nd, le dragon de Stanford, est quant à lui composé de 435698 sommets et 871414 faces. Pour des questions évidentes de gain de temps, nous vous conseillons vivement de faire vos tests avec le lapin et de ne tester le dragon qu’une fois votre algorithme fonctionnel.

# Proposition de structures de données

- Classe Matrix3x3 :

  - Représente une matrice 3x3 (pour matrice de covariance)

  - Contient toutes les méthodes nécessaires pour manipuler des matrices 3x3, y compris le calcul des vecteurs propres

- Classe UnityGeometry :

  - Classe utilitaire contenant diverses méthodes liées à la géométrie dans l’espace (issue du TP1)

- Classe RayTest :

  - Classe de base appelant le test de collision rayon / OBBTree

- Classe OBB :

  - Représente une OBB

  - Contient :

    - La définition d’une boîte (classe Bounds d’Unity)

    - Une orientation

    - Un moyen de mémoriser l’axe le plus long, moyen et le plus court

    - Une liste des triangles contenus dans cette OBB le cas échéant (seulement dans les OBB finales)

    - Une méthode permettant de calculer l’intersection entre l’OBB et un rayon

- Classe OBBTreeNode :

  - Représente un nœud de l’OBBTree

  - Contient :

    - Une OBB

    - Des références vers les nœuds enfants le cas échéant

- Classe OBBTree :

  - Représente une hiérarchie d’OBB

  - Contient :

    - Une référence vers la racine de l’OBBTree

    - Un tableau contenant les sommets du mesh

    - Un tableau contenant les indices des sommets formant chaque triangle

    - Une liste des triangles potentiellement intersectés par lefor rayon (i.e. les triangles contenus dans les OBB intersectés par le rayon)

    - Des méthodes pour construire l’OBBTree

      - Une méthode calculant la moyenne des centres des triangles

      - Une méthode calculant la matrice de covariance d’un ensemble de triangles

      - Une méthode permettant de trouver les extrema sur chaque axe d’une OBB

      - Une méthode calculant l’OBB d’un ensemble de triangles

      - Des méthodesO permettant de diviser une OBB et de construire l’arbre récursivement

    - Des méthodes pour afficher l’OBBTree

    - Des méthodes pour calculer l’intersection entre un rayon et l’OBBTree